ATPL Study — Facteurs Humains

Module 040 · Human Performance & Limitations

FH07 — Audition & Équilibre

Hearing and Equilibrium

📋  Ce document contient :

Partie 1 — Cours complet enrichi (8 chapitres)

Partie 2 — Fiche de synthèse (valeurs clés · 10 pièges · 28 QCM)

Source : Cne Levert — Version 2022-01

ATPL Study · 2026

PARTIE 1 — COURS COMPLET ENRICHI

# 1. Introduction

L'oreille est un organe sensoriel double : elle assure à la fois la perception auditive et la détection de l'équilibre. Dans le contexte aéronautique, ces deux fonctions sont critiques pour la sécurité des vols.

L'oreille se divise en trois compartiments fonctionnels : l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne.

✅ À retenir 2 détecteurs sensoriels : l'ouïe (cochléaire) + l'équilibre (vestibulaire) 3 parties : oreille externe, oreille moyenne, oreille interne

# 2. Anatomie de l'oreille

## 2.1 Oreille externe

L'oreille externe comprend le pavillon (pinna) et le conduit auditif externe. Le pavillon collecte les ondes sonores et assure une première localisation directionnelle. Le conduit auditif achemine les vibrations jusqu'au tympan.

Le tympan (membrane tympanique) sépare l'oreille externe de l'oreille moyenne. C'est un capteur de pression différentielle dynamique : il vibre en réponse aux variations de pression acoustique. Toute cicatrisation ou perforation du tympan réduit sa capacité vibratoire.

ℹ️ Info Le tympan est un capteur de pression DIFFÉRENTIELLE. La trompe d'Eustache équilibre les pressions de chaque côté lors des changements d'altitude.

## 2.2 Oreille moyenne

L'oreille moyenne est une cavité osseuse de 1 à 2 cm³ dans l'os temporal. Elle contient la chaîne des osselets qui transmet mécaniquement les vibrations du tympan vers la cochlée.

- Marteau (malleus) — en contact avec le tympan

- Enclume (incus) — os intermédiaire

- Étrier (stapes) — appuie sur la fenêtre ovale

La chaîne ossiculaire amplifie les sons d'un facteur ~22, compensant la perte d'énergie lors du passage air → liquide. Elle est connectée au rhinopharynx par la trompe d'Eustache.

⚠️ Piège ATPL La trompe d'Eustache relie l'oreille MOYENNE (pas externe, pas interne) au rhinopharynx. Son obstruction (rhinite, rhume) → barotraumatisme (aérotite) à la descente.

## 2.3 Oreille interne

L'oreille interne est un labyrinthe osseux dont les structures sont immergées dans l'endolymphe. Elle contient deux capteurs majeurs :

- Cochlée (limaçon) — organe de l'audition

- Vestibule — organe de l'équilibre (canaux semi-circulaires + otolithes)

✅ À retenir La cochlée transforme les vibrations mécaniques en influx nerveux électriques. Ces signaux sont transmis au cerveau par le nerf auditif → fusionne avec nerf vestibulaire → nerf acoustique (VIIIe paire crânienne).

# 3. Perception auditive

## 3.1 Physiologie de l'audition

Le son est une vibration mécanique se propageant dans un milieu élastique. Dans le vide, aucun son ne peut se transmettre. La chaîne de transduction :

Ondes sonores → Tympan → Osselets → Fenêtre ovale → Endolymphe cochlée → Cellules ciliées → Influx nerveux → Nerf auditif → Cerveau

## 3.2 Fréquences et plages d'audition

| 20 Hz – 20 kHz | Plage auditive humaine |
| --- | --- |

| 500 – 3 000 Hz | Fréquences de la voix humaine |
| --- | --- |

La limite supérieure de 20 kHz diminue avec l'âge (presbyacousie). Un pilote âgé peut avoir une limite haute à 12–14 kHz seulement, ce qui est aggravé par l'exposition répétée au bruit.

⚠️ Piège ATPL La limite supérieure de 20 kHz DIMINUE avec l'âge. Un bruit aigu (haute fréquence) est plus dangereux pour la cochlée qu'un bruit grave de même intensité.

## 3.3 Intensité sonore — échelle décibel

L'intensité sonore est mesurée en décibels (dB) selon une échelle logarithmique, car la perception humaine suit la loi de Weber-Fechner (perception des différences relatives).

🧮 Formule Doublement du stimulus physique → + 3 dB 2 sources à 80 dB = 83 dB (pas 160 dB !) 4 sources à 80 dB → 80 + 3 + 3 = 86 dB

# 4. Bruit aéronautique

## 4.1 Sources de bruit en aéronautique

- Bruit aérodynamique — frottement de l'air sur la cellule

- Bruit mécanique — vibrations moteur, hydraulique, train d'atterrissage

- Climatisation — systèmes d'air conditionné

- Bruit radio — casque ajoute +7 à +12 dB au bruit ambiant

| 90 – 100 dB | Moteur piston / hélice (ex: Transall) |
| --- | --- |

| 120 – 160 dB | Moteur réacteur (jet engine) |
| --- | --- |

| +7 à +12 dB | Bruit ajouté par le casque radio |
| --- | --- |

| 140 dB | Seuil de douleur auditive |
| --- | --- |

# 5. Pertes auditives

## 5.1 Surdité de transmission (conductive)

Résulte d'une altération mécanique du système de conduction (oreille externe ou moyenne). Causes :

- Cicatrisation ou perforation du tympan

- Traumatisme de la chaîne ossiculaire

- Bouchon de cérumen ou tumeur du conduit

- Otite moyenne, otosclérose (raidissement de l'étrier)

Cette forme est souvent partiellement réversible par traitement médical ou chirurgical.

## 5.2 NIHL — Noise Induced Hearing Loss

Causée par l'exposition prolongée à des niveaux sonores excessifs. Mécanisme : destruction des cellules ciliées de la cochlée (organe de Corti). Ces cellules sont NON régénérables chez l'adulte → IRRÉVERSIBLE.

✅ À retenir La NIHL commence à se manifester avec une exposition continue à > 90 dB. Elle affecte d'abord les HAUTES fréquences (notamment 4 000 Hz). Les cellules ciliées de la cochlée sont IRREMPLAÇABLES une fois détruites.

⚠️ Piège ATPL Les sons de HAUTE FRÉQUENCE (aigus) sont les plus dangereux pour la cochlée. Un bruit grave très fort est moins cochléotoxique qu'un bruit aigu de même intensité.

## 5.3 Presbyacousie

Perte auditive liée au vieillissement normal. Progressive, bilatérale, symétrique. Touche d'abord les hautes fréquences → difficulté à percevoir consonnes aiguës (s, f, t, ch).

NIHL + presbyacousie combinées peuvent atteindre les critères de perte de licence NAVIGANT.

## 5.4 Autres pathologies auditives

Barotraumatisme (aérotite) : Lésion de l'oreille moyenne due à l'obstruction de la trompe d'Eustache lors d'une variation rapide de pression (descente).

Acouphènes (tinnitus) : Bourdonnements/sifflements sans source externe. Intermittents ou permanents. Souvent associés à NIHL ou presbyacousie. Peuvent être disqualifiants.

Surdité soudaine : Perte brutale due à un choc acoustique ou variation brusque de pression. Le fluide incompressible de l'oreille interne transmet l'onde de choc directement aux cellules ciliées sans amortissement.

# 6. Prévention des pertes auditives

## 6.1 Effets du bruit sur la santé

Effets cognitifs et physiques de l'exposition au bruit :

- Fatigue générale et nervosité accrue

- Migraines et céphalées

- Troubles de l'attention et de la concentration

- Difficultés de mémorisation

- Troubles du sommeil

- Lésions auditives temporaires ou permanentes

## 6.2 Valeurs limites d'exposition

| Niveau sonore | Durée max | Statut |
| --- | --- | --- |
| ≤ 87 dB | 8 heures | ✅ Acceptable |
| > 90 dB | 8 heures max | ⚠️ Limite recommandée |
| > 100 dB | 2 heures max | ❌ Exposition limitée |
| > 110 dB | 30 minutes max | ❌ Exposition très limitée |
| > 120 dB | AUCUNE | ⛔ Danger immédiat |

## 6.3 Moyens de protection

Protection collective : conception (insonorisation cabine, isolation phonique moteurs).

Protection individuelle :

- Bouchons musiciens : −15 dB

- Bouchons silicone : −20 dB

- Bouchons cire : −27 dB

- Bouchons mousse : −35 dB (meilleure atténuation passive)

- Casque anti-bruit passif : −30 dB

- Casque ANR (Active Noise Reduction) : réduction active, très efficace sur basses fréquences

## 6.4 Audition et hypoxie

L'audition est l'un des sens les plus résistants à l'hypoxie. Lors d'une dépressurisation, la vision se dégrade et disparaît avant que l'audition ne soit affectée.

✅ À retenir En hypoxie : la vision est PERDUE avant l'audition. L'ouïe est le DERNIER capteur sensoriel opérationnel. Les communications radio restent possibles après la perte de la vue instrumentale.

# 7. Système vestibulaire et équilibre

## 7.1 Canaux semi-circulaires

L'oreille interne contient 3 canaux semi-circulaires remplis d'endolymphe et orientés à 90° les uns des autres (antérieur = tangage, postérieur = roulis, latéral = lacet).

Mécanisme : lors d'une rotation angulaire, l'endolymphe (par inertie) reste en place → défléchit la cupule dans l'ampullae → stimule les cellules ciliées → influx nerveux.

✅ À retenir Les canaux semi-circulaires détectent les ACCÉLÉRATIONS ANGULAIRES (rotations) uniquement. Après ~20–30 s de rotation constante, l'endolymphe suit le canal → cupule revenue à neutre. → Illusion somatogyrale : le pilote croit voler droit alors qu'il vire encore.

⚠️ Piège ATPL — Illusion somatogyrale Virage progressif sous le seuil de perception → non détecté par le vestibule. À la sortie du virage → perception d'une rotation inverse → compensation dangereuse. Solution : faire confiance aux instruments, ignorer les sensations.

## 7.2 Organes otolithiques — utricule et saccule

Les otolithes sont des cristaux de carbonate de calcium (CaCO₃) dans une membrane gélatineuse tapissée de cellules ciliées. Ils détectent la gravité et les accélérations linéaires.

| UTRICULE | Plan horizontal → accélérations linéaires horizontales (tangage/roulis) |
| --- | --- |

| SACCULE | Plan vertical → accélérations linéaires verticales (montée/descente) |
| --- | --- |

⚠️ Piège ATPL — Illusion somatogravique Les otolithes NE distinguent PAS accélération linéaire et inclinaison. Accélération au décollage → perçue comme un cabré → réflexe de piquage → danger CFIT. Mémo : Utricule = hUrizontal, Saccule = Supérieur/vertical.

# 8. Perception multisensorielle de l'espace

## 8.1 Récepteurs proprioceptifs — le « siège-culotte »

La perception de l'équilibre intègre également les récepteurs proprioceptifs somatiques (seat-of-the-pants sense) :

- Fuseaux neuromusculaires dans les muscles

- Organes de Golgi dans les tendons

- Récepteurs articulaires

- Mécanorécepteurs dans la peau

✅ Synthèse — Capteurs d'équilibre du pilote 🌀 Vestibulaire angulaire — canaux semi-circulaires (rotations) ↕️ Vestibulaire linéaire — otolithes (gravité + accélérations linéaires) 💪 Proprioceptif — muscles, tendons, peau (forces et posture) 👁 Visuel — horizon naturel ou instruments de vol → En cas de conflit, le cerveau privilégie le VISUEL. Instruments = référence absolue.

PARTIE 2 — FICHE DE SYNTHÈSE

# Valeurs clés à mémoriser

| 20 Hz – 20 kHz | Plage auditive humaine |
| --- | --- |

| 500 – 3 000 Hz | Fréquences de la voix humaine |
| --- | --- |

| ×2 → +3 dB | Règle logarithmique des décibels |
| --- | --- |

| 1 – 2 cm³ | Volume de l'oreille moyenne |
| --- | --- |

| 87 dB / 8 h | Limite maximale d'exposition continue |
| --- | --- |

| 100 dB / 2 h | Exposition maximum 2 heures |
| --- | --- |

| 110 dB / 30 min | Exposition maximum 30 minutes |
| --- | --- |

| > 120 dB | Aucune exposition recommandée |
| --- | --- |

| 90 – 100 dB | Moteur piston / hélice (Transall) |
| --- | --- |

| 120 – 160 dB | Réacteur / jet engine |
| --- | --- |

| −35 dB | Bouchons mousse (meilleure atténuation passive) |
| --- | --- |

| 3 canaux à 90° | Canaux semi-circulaires (antérieur, postérieur, latéral) |
| --- | --- |

# Top 10 Pièges ATPL

⚠️ Piège #1 — Calcul dB logarithmique 2 sources de 80 dB = 83 dB (pas 160 dB). Ne jamais additionner les dB directement. Règle : doublement du stimulus physique = +3 dB.

⚠️ Piège #2 — Fréquences dangereuses pour la cochlée Les sons AIGUS (hautes fréquences) sont les plus cochléotoxiques. La NIHL touche d'abord 4 000 Hz, puis s'étend aux fréquences voisines.

⚠️ Piège #3 — Trompe d'Eustache : localisation exacte Relie l'oreille MOYENNE (pas externe, pas interne) au rhinopharynx. Obstruction → barotraumatisme (aérotite) lors de la descente.

⚠️ Piège #4 — Rotation constante non détectée Les canaux semi-circulaires détectent UNIQUEMENT les accélérations angulaires. Après ~20–30 s : endolymphe suit le canal → cupule neutre → illusion somatogyrale.

⚠️ Piège #5 — Illusion somatogravique au décollage Accélération linéaire au décollage → interprétée comme un cabré de l'avion. Réflexe dangereux : piquer pour compenser → risque CFIT. Toujours vérifier les instruments.

⚠️ Piège #6 — NIHL est irréversible Contrairement à la surdité de transmission (souvent chirurgicalement corrigeable), la destruction des cellules ciliées de la cochlée est DÉFINITIVE. Prévention = seule solution.

⚠️ Piège #7 — Presbyacousie + NIHL = perte de licence Chacune seule peut rester sous le seuil disqualifiant. Leur COMBINAISON peut atteindre les critères de perte de licence NAVIGANT.

⚠️ Piège #8 — Audition et hypoxie L'audition résiste à l'hypoxie mieux que la vision. Vision perdue → audition encore fonctionnelle → last resort communication radio.

⚠️ Piège #9 — Utricule vs Saccule Utricule = plan HORIZONTAL → accélérations linéaires horizontales. Saccule = plan VERTICAL → accélérations linéaires verticales. Mémo : U comme hUrizontal, S comme Supérieur/vertical.

⚠️ Piège #10 — Bouchons mousse vs casque passif Bouchons mousse (−35 dB) atténuent DAVANTAGE que les casques passifs (−30 dB). Mais les casques restent préférés en aviation pour la compatibilité avec les communications radio.

# Quick Check — 28 QCM

| Q1. Quelles sont les 3 parties de l'oreille ? | Externe (pavillon, conduit, tympan) — Moyenne (osselets + trompe Eustache) — Interne (cochlée + vestibule) |
| --- | --- |

| Q2. Quelle est la plage de fréquences audibles ? | 20 Hz à 20 000 Hz. Voix humaine : 500–3 000 Hz. |
| --- | --- |

| Q3. 2 sources à 80 dB = ? dB combinés | 83 dB. (Doublement du stimulus = +3 dB — règle logarithmique) |
| --- | --- |

| Q4. Rôle de la trompe d'Eustache ? | Équilibrer la pression entre oreille MOYENNE et rhinopharynx. |
| --- | --- |

| Q5. Quels sont les 3 osselets ? | Marteau (malleus), Enclume (incus), Étrier (stapes). |
| --- | --- |

| Q6. Qu'est-ce que la NIHL ? Réversible ? | Noise Induced Hearing Loss. NON réversible : cellules ciliées cochléaires non régénérables. |
| --- | --- |

| Q7. Durée max recommandée à 100 dB ? | 2 heures maximum. Au-delà de 120 dB : aucune exposition. |
| --- | --- |

| Q8. Quelle fréquence touche la NIHL en premier ? | Les HAUTES fréquences, notamment vers 4 000 Hz. |
| --- | --- |

| Q9. Niveau sonore d'un réacteur ? | 120 à 160 dB. À pleine puissance, zones immédiates : 130–141 dBA. |
| --- | --- |

| Q10. Comment fonctionnent les canaux semi-circulaires ? | Rotation tête → endolymphe reste en place (inertie) → défléchit cupule → signal nerveux angulaire. |
| --- | --- |

| Q11. Qu'est-ce que l'illusion somatogyrale ? | Après virage constant >20–30 s, endolymphe suit le mouvement → cupule neutre → pilote croit voler droit → sensation fausse à la sortie du virage. |
| --- | --- |

| Q12. Qu'est-ce que l'illusion somatogravique ? | Otolithes confondent accélération linéaire et inclinaison. Ex: décollage → perçu comme cabré → tentation de piquer. |
| --- | --- |

| Q13. Différence utricule / saccule ? | Utricule : plan horizontal, accélérations linéaires horizontales. Saccule : plan vertical, accélérations linéaires verticales. |
| --- | --- |

| Q14. Meilleure protection auditive passive ? | Bouchons en mousse : −35 dB. (Cire −27 dB, silicone −20 dB, casque passif −30 dB) |
| --- | --- |

| Q15. Audition en hypoxie : vision ou ouïe perdue en premier ? | La VISION est perdue avant l'audition. L'ouïe est le dernier sens opérationnel. |
| --- | --- |

| Q16. 3 catégories de perte auditive ? | Conductive (oreille ext/moy, souvent réversible), NIHL (cochléaire, irréversible), Presbyacousie (vieillissement, progressive). |
| --- | --- |

| Q17. Combien de canaux semi-circulaires et comment orientés ? | 3 canaux orientés à 90° les uns des autres, couvrant les 3 plans de rotation. |
| --- | --- |

| Q18. Presbyacousie : quand est-elle disqualifiante ? | Quand combinée avec la NIHL, l'atteinte totale dépasse les seuils médicaux NAVIGANT. |
| --- | --- |

| Q19. Qu'est-ce qu'un barotraumatisme de l'oreille ? | Lésion de l'oreille MOYENNE due à l'obstruction de la trompe d'Eustache lors d'une variation rapide de pression (descente). = Aérotite. |
| --- | --- |

| Q20. Quel liquide remplit l'oreille interne ? | L'ENDOLYMPHE (dans les canaux et organes sensoriels), entourée de périlymphe. |
| --- | --- |

| Q21. Quel nerf transporte les infos auditives ? | Nerf auditif (depuis cochlée) → fusionne avec nerf vestibulaire → nerf acoustique (VIIIe paire crânienne). |
| --- | --- |

| Q22. Proprioception : 4 types de récepteurs ? | Muscles (fuseaux neuromusculaires), tendons (organes de Golgi), articulations, peau (mécanorécepteurs). |
| --- | --- |

| Q23. Composition des otolithes ? | Cristaux de carbonate de calcium (CaCO₃) dans une membrane gélatineuse sur cellules ciliées. |
| --- | --- |

| Q24. Surdité de perception : exemple ? | Atteinte de l'oreille INTERNE ou des nerfs. Ex: NIHL, surdité soudaine, dégénérescence du nerf auditif. |
| --- | --- |

| Q25. Pourquoi le casque radio aggrave l'exposition sonore ? | Il ajoute +7 à +12 dB au niveau ambiant du cockpit, pouvant dépasser les seuils de sécurité. |
| --- | --- |

| Q26. Fréquence des audiogrammes pour pilotes ? | Lors des visites médicales NAVIGANT au CEMPN, systématiquement. Vérifie seuils en fréquence et intensité. |
| --- | --- |

| Q27. Mécanisme de la surdité soudaine ? | Choc acoustique → onde transmise sans atténuation via fluide incompressible de l'oreille interne → destruction cellules ciliées. |
| --- | --- |

| Q28. En cas de conflit sensoriel (vestibulaire vs visuel), que privilégier ? | Toujours les INSTRUMENTS DE VOL. Le cerveau privilégie naturellement le visuel → les instruments sont la référence absolue. |
| --- | --- |